ユニバーサル「飛行チェックリスト」による共通安全確認手順

搭乗前自己ヘルスチェックリスト（I’M　SAFE）

| I’MSAFE |  | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| I | Illness | 風邪などの病気に罹っていないか |
| M | Medicine | 薬の服用をしていないか |
| S | Stress | 精神的な緊張やプレッシャーはないか |
| A | Alcohol | 飲酒後12時間以上経過しているか |
| F | Fatigue | 長時間の仕事や運転などで疲れていないか |
| E | Emotion | 喧嘩や悩みごとはないか/Eating 食事はとったか |

出発前チェックリスト（ユニバーサル）

| CHAOTIC |  | 確認事項 | 学連用語 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Controls | Full & Free | 操縦装置よし |
| H | Harness | Secure | 縛帯よし、座席内部よし |
| A | Airbrake & Flaps | Checked & Locked | ダイブよし、フラップよし |
| O | Outside | Wind, Ground Crew Checked | 風向＆風速確認、他機警戒 （クルーによる周囲確認） |
| T | Trim | Set, Ballast Checked | トリムセット、バラストよし |
| I | Instrument | Master ON, QNH Set, Radio Checked | 計器よし、無線よし |
| C | Canopy/Cable | Locked | キャノピーロック確認、Oリンクとヒューズ確認、索装着 |
| Ready for Takeoff |  |  | 準備よし |

離脱後チェックリスト（ユニバーサル）

| STUF |  | 確認事項 | 学連用語 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Scan | Lookout | 目標、目安よし |
| T | Trim | Set | トリムセット |
| U | Undercarriage | Retract | ギアアップ確認 |
| F | Flaps | Set | フラップセット |

CP通過・着陸前チェックリスト（ユニバーサル）

| FUST |  | 確認事項 | 学連用語 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dump Water Ballast |  |  | 水バラスト放出 |
| F | Flaps | Set | フラップセット |
| U | Undercarriage | Down & Locked | ギヤダウン＆ロック確認 |
| S | Speed | Cruise + Wind Safety | 速度チェック（巡航+風速X50%） |
| T | Trim | Set | トリムセット |

- 妻沼周辺フライトサ-ビス周波数

| 滑空場 | フライトサ-ビス周波数 | 方 向 | 路 面 | 長･幅 | 標 高 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 倉 | 130.675 | 15/33 | グラス | 1,000×60 | 18 |
| 羽 生 | 130.725 | 14/32 | グラス | 1,000×60 | 15 |
| 読売大利根 | 130.775 | 12/30 | グラス | 800×90 | 17 |
| 関宿 | 130.650 | 18/36 | グラス | 1,500×100 | 9 |

- その他周波数

| 東京インフォメ-ション熊谷 | 135.750 | 空域状況などの確認 フライトプラン |
| --- | --- | --- |
| 東京インフォメ-ション那須 | 135.650 | 空域状況などの確認 フライトプラン |
| 入間飛行場タワ- | 122.050 126.200 | トラフィック状況の確認 |
| 横田飛行場タワ- | 134.300 | トラフィック状況の確認 |
| 航空機相互通信 | 122.600 |  |